Antonella Donati

SUPERBONUS 110%

Aggiornato con la conversione del decreto

semplificazioni e la Prassi al 31 luglio 2021

- Scadenze differenziate

- CILA unica senza stato legittimo

- Semplificazioni per l'edilizia libera

- Ascensori detraibili senza limiti di età

- Più immobili con il sismabonus acquisti

Modulo CILA Scaricabile

Antonella Donati

È giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

ISBN: 9788891648761

© Copyright 2021 Maggioli

Agosto 2021

www.fiscoetasse.com

Indice

Premessa	9

1. Superbonus come manutenzione ordinaria	10

1.1 Interventi e regole	10

1.2 La CILA	11

1.2.1 La regolarità edilizia	12

1.2.2 La regolarità per il Superbous	13

1.3 L’edilizia libera	16

1.3.1 Le verifiche sempre obbligatorie	17

1.4 Durata delle agevolazioni	18

2. Interventi trainanti e trainati	19

2.1 Gli interventi	19

2.2 Interventi trainati	20

2.3 I tempi di realizzazione	21

2.4 Condomini e immobili con più unità immobiliari e un solo proprietario	21

2.5 Immobili funzionalmente autonomi	22

2.6 Immobili vincolati	23

2.7 Immobili di lusso	24

2.8 Maggioranze in assemblea	25

3. I beneficiari	27

3.1 I soggetti interessati	27

3.2 Chi può avere il Superbonus	28

3.3 Le regole per le persone fisiche	28

3.4 I titolari di partita IVA	29

3.5 Le regole per le ONLUS	30

4. Spese e pagamenti	31

4.1 Il costo ammesso all'agevolazione	31

4.2 Edifici unico proprietario	32

4.3 Quote di proprietà e ammontare della detrazione	32

4.4 Il tetto di spesa per gli interventi trainati	33

4.5 Termini e modalità di pagamento	34

4.6 Le voci detraibili	34

4.7 Gli oneri professionali	35

4.8 Sconto in fattura o cessione del credito	36

4.9 Opzioni ad ampio raggio	37

5. Superbonus energetico e interventi	40

5.1 Solo immobili esistenti a destinazione residenziale	40

5.1.1 Le regole in condominio	41

5.2 Edifici “misti”	42

5.3 Cappotto termico e requisiti minimi	42

5.4 La sostituzione degli impianti di riscaldamento centralizzati	43

5.4.1 Le caldaie a condensazione	44

5.4.2 Le pompe di calore	44

5.4.3 I sistemi ibridi	45

5.4.4 Gli impianti di microcogenerazione e i collettori solari	45

5.4.5 Gli impianti geotermici altamente efficienti	46

5.4.6 Le altre opzioni per gli edifici singoli o autonomi	47

6. Interventi trainati risparmio energetico	48

6.1 Interventi ed ecobonus	48

6.2 Infissi, porte e finestre	49

6.3 Schermature solari	50

6.4 Pannelli per la produzione di acqua calda	51

6.5 Ventilazione meccanica controllata	51

6.6 Building automation	52

6.7 Eliminazione delle barriere architettoniche	52

7. Pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica	54

7.1 I panelli agevolati	54

7.2 No alla cumulabilità con altre agevolazioni	55

7.3 Le colonnine di ricarica	56

8. Sismabonus 110%	57

8.1 La tipologia delle opere	57

8.2 Il Supersismabonus acquisto	58

8.3 L'ammontare della spesa ammessa alla detrazione	58

8.4 Le polizze catastrofali	58

8.5 Il monitoraggio degli edifici	59

9. Le asseverazioni	65

9.1 La riduzione di due classi	65

9.2 Gli attestati	66

9.2.1 Asseverazioni a stato avanzamento lavori	67

9.3 I costi congrui	67

9.4 Il Visto di conformità	68

9.5 La documentazione	69

10. L'opzione per sconto o cessione del credito	74

10.1 Modello e termini	74

10.2 Chi deve effettuare l'invio	74

10.3 Il recupero delle agevolazioni indebite	75

Appendice normativa	76

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19	76

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia - come modificato dal decreto 34/2020	94

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi	99

Modulo CILA superbonus	100

# Premessa

Stop al certificato di stato legittimo per dare il via ai lavori. Interventi equiparati a manutenzione straordinaria da realizzare solo con CILA. Ritorno dell’edilizia libera per tutti i lavori che non riguardano prospetti e parti strutturali dell’edificio. Proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari e 31 dicembre 2022 per tutti gli interventi condominiali. Per gli immobili plurifamiliari di un unico proprietario possibilità di usufruire dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2022 a fronte del 60 per centodei lavori realizzati entro il mese di giugno. Superbonus fino al 2023 per gli IACP. Detrazione del 110% estesa all’installazione degli ascensori a fronte del Superbonus per interventi antisismici. Cambia così il Superbonus con la definiva conversione in legge del decreto Semplificazioni (dl 77/2021).

Nell'ebook l'analisi delle disposizioni alla luce degli aggiornamenti di legge, e delle più recenti indicazioni del MEF, dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA.

# 1.

# Superbonus come manutenzione ordinaria

Decisa accelerazione ai lavori grazie all’equiparazione a manutenzione straordinaria. Sufficiente la CILA senza alcuna discrezionalità da parte dei Comuni. Da riportare solo i dati della licenza edilizia o del condono, oppure la dichiarazione di immobile completato prima del 1° settembre 1967. Resta impregiudicata la facoltà dei Comuni dei controlli di legittimità sull’immobile oggetto degli interventi

1.1 Interventi e regole

Il Superbonus si applica a due distinte categorie di interventi:

- interventi di efficientamento energetico per i quali è possibile attestare la riduzione di due classi energetiche dell'edificio oggetto dei lavori;

- interventi di consolidamento ammessi al sismabonus, ossi a interventi realizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3 e per i quali è possibile attestare la riduzione del rischio sismico.

Ai fini dell'attestazione dei risultati richiesti dalla legge:

- per gli interventi di tipo energetico è richiesta la messa a punto di un duplice Attestato di prestazione energetica (APE), uno pre e uno post opera. Questo tipo di attestati possono essere messi a punto anche dal progettista dei lavori dal momento che l'obbiettivo è quello di certificare che con l'insieme degli interventi da realizzare si potrà ottenere il salto di due classi energetiche. In ambito condominiale questo attestato è definito “convenzionale” ed è riferito all'edificio nel suo complesso, in quanto serve a calcolare l'efficienza energetica di un edificio costituito da più unità immobiliari. In presenza di un APE convenzionale il requisito della riduzione di due classi energetiche va calcolato esclusivamente a livello condominiale e non per le singole unità che lo compongono. Queste ultime debbono essere singolarmente dotate di un APE esclusivamente nel caso in cui siano eseguiti interventi di coibentazione dell'edificio, ma non occorre neppure in questo caso che i singoli appartamenti ottengano il salto di due classi (circolare 30/2020). Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;

- per gli interventi di consolidamento il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. Non è richiesta l’indicazione della riduzione minima di due classi di rischio come previsto in precedenza per il sismabonus. L'asseverazione deve essere depositata in Comune alla richiesta di permesso di costruire o comunque prima dell'inizio dei lavori.

Le regole tecniche per asseverare i risultati ottenuti e avere accesso al Superbonus sono contenute nel D.M. Requisiti (D.M 6 agosto 2020) in vigore dal 6 ottobre 2020.

1.2 La CILA

Con il nuovo comma 13-ter introdotto all’art. 119 del decreto Rilancio è stato chiarito che tutti gli interventi ammessi al Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sono equiparati alla manutenzione straordinaria e sono perciò realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA il tecnico deve attestare:

- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento

oppure

- gli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione

oppure

- che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La semplificazione della modulistica necessaria per l'avvio dei lavori, comunque, non interviene in alcun modo relativamente alla necessità di presentare altra documentazione quando richiesta dalla specifica normativa di settore. Così in particolare nel caso degli interventi da effettuare ai fini del Superbonus sugli immobili vincolati ossia:

- immobili appartenenti al patrimonio tutelato dalle Belle arti,

- immobili completati entro il 1945,

- immobili nei centri storici tutelati a livello comunale,

è comunque richiesta l'autorizzazione della Sopraintendenza, ovvero l'autorizzazione paesaggistica per poter effettuare gli interventi di Superbonus sull'esterno del palazzo, come, in particolare, la realizzazione del cappotto.

Allo stesso modo in caso di interventi di consolidamento deve essere depositata l'autorizzazione sismica.

## 1.2.1 La regolarità edilizia

Le disposizioni in materia di regolarità edilizia sono contenute nell'art. 49 del D.P.R. 380/2011 (TUE, Testo unico in materia edilizia) e sono in vigore dal 1° novembre 1967 in quanto il Testo unico ha ripreso le norme contenute nella legge 765/1997 “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica”. In dettaglio L'art. 49 del TUE, il Testo unico in materia edilizia (D.P.R 380/2001) dispone che gli interventi realizzati:

- in assenza di titolo abilitativo edilizio;

- in contrasto con il titolo abilitativo edilizio;

- sulla base di un titolo successivamente annullato;

non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

Si tratta di una normativa prevista di fatto sin dalla prima Legge urbanistica 1150/1942, ripresa poi dalla legge 765/1997 “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica”, in vigore dal 1° novembre 1967, e confluita quindi nell'art. 49 del TUE.

In base al testo, affinché si applichi la non fruibilità delle agevolazioni, la mancata regolarità deve riguardare:

- violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte;

- il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

L’art. 34-bis del TUE da parte sua elenca le “tolleranze costruttive” che non costituiscono violazione edilizia. Per tutti gli immobili si tratta appunto di:

- mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

Il 2 per cento, in sostanza, costituisce la cosiddetta “tolleranza di cantiere”, che va riferita al singolo immobile oggetto di intervento, come chiarito da tempo dal Consiglio di Stato. E’ stato precisato infatti che la disposizione va interpretata nel senso che per stabilire se l’intervento rientri nel limite, la percentuale di scostamento va posta in relazione con la porzione di immobile nel quale l’intervento è stato realizzato, e non con la superficie dell’intero palazzo.

Al di fuori di questi casi, e solo per gli immobili non vincolati, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

In base alle modifiche recentemente introdotte al TUE, le tolleranze esecutive, dal momento che non costituiscono violazioni edilizie, possono essere dichiarate da un tecnico abilitato ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili nella modulistica concernente nuove domande, comunicazioni e segnalazioni edilizie, oppure con apposita dichiarazione asseverata utilizzabile ai fini della circolazione dell’immobile.

Per gli immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, ossia quelli completati anteriormente al 1° settembre 1967 con il nuovo testo dell’art. 9 bis del D.P.R. 380/2001 è stato precisato che lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

## 1.2.2 La regolarità per il Superbous

Su questa base il nuovo testo dell’art. 199 del decreto Rilancio, come modificato dal dl Semplificazioni, chiarisce però che nel caso di interventi che accedono alla detrazione del 110 per cento la decadenza dalle agevolazioni prevista dall’art. 49 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- mancata presentazione della CILA;

- interventi realizzati in difformità dalla CILA;

- assenza dell’attestazione dei dati aggiuntivi (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);

- non corrispondenza al vero delle attestazioni rese dai professionisti previste dalla disciplina del Superbonus ai sensi del comma 14.

Resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Quindi i comuni avranno sempre la possibilità di verifiche sull’edificio nel quale sono stati effettuati gli interventi, ma, in caso di irregolarità sempre e solo ai fini di interventi ammessi al Superbonus, grazie al nuovo comma 5- bis la legge fa una distinzione decisiva:

- se si tratta di violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non si avrà decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;

- se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti sono rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

In conseguenza delle nuove disposizioni, quindi, nel caso del Superbonus a fronte di controlli ex post effettuati dal Comune se vengono rilevati abusi sull’immobile oggetto dei lavori il diritto alla detrazione del 110 per cento:

- non si perde se è possibile sanare gli abusi formali sulla base di quanto previsto dall’art. 36 del TUE;

- si perde limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione se le violazioni riguardano i lavori oggetto di agevolazione e non sono sanabili.

L’articolo 36 da parte sua stabilisce che “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Occorre quindi a tutti gli effetti il rispetto della doppia conformità a prescindere dal fatto che sia o meno presentata una CILA che non richiede attestazione formale dello stato legittimo dell’immobile.

Ma di nuovo nel caso del Superbonus il legislatore ha previsto una soluzione ad hoc che riduce, in riferimento a questa tipologia di lavori, i casi di irregolarità non sanabili. Sono stati infatti aggiunti periodi al comma 3 che detta le regole per l’accesso all’agevolazione in termini di riduzione di due classi energetiche, con i quali si precisa che “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

In buona sostanza, quindi gli interventi che incidono sull’esterno del fabbricato in termini di dimensioni e che sono giustificati dall’obbiettivo di rispettare i requisiti richiesti per ottenere il Superbonus non potranno mai pregiudicare il diritto all’agevolazione fiscale anche se non vengono rispettate le distanze minime tra costruzioni. Viceversa l’obbligo di rispettare le distanze minime rimane in tutti i casi in cui si tratta di “semplici” interventi di ristrutturazione, come pure, in questo caso, la decadenza dalle agevolazioni.

Poco più sotto all’art. 13-bis, le stesse norme chiariscono che la detrazione, invece, si perde in tutti i casi in cui ci sono irregolarità nella CILA.

A questo proposito l’Agenzia delle entrate in una nuova Guida dedicata al Sismabonus al 110 per cento nelle zone colpite da terremoto, ricordando che con la presentazione della CILA il tecnico è tenuto a rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi, ha rilevato che “qualora siano evidenziate delle difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e repressione contro gli abusi, nonché del potere sanzionatorio previsti dall’ordinamento, l’Ente locale potrà porre in essere i provvedimenti ivi previsti, quali la sospensione dei lavori, gli ordini di restituzione in pristino o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, facendo tuttavia salva la fruizione delle agevolazioni fiscali, in quanto la presentazione della CILA è comunque conforme all’elenco di casi sopra anticipato. Diversamente, qualora il tecnico presenti un progetto non conforme allo stato dei luoghi, questi si espone non soltanto all’adozione dei provvedimenti predetti, ma anche alle conseguenze sanzionatorie correlate alla mendacia delle dichiarazioni rilasciate, determinando, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale stesso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 13-ter, lett. d) e comma 14, quinto periodo”.

Quanto alla sanatoria – ha chiarito ancora l’Agenzia - le relative opere non potranno comunque essere ammesse al Superbonus in quanto “sebbene non sia previsto l’adempimento dell’onere correlato alla verifica della conformità urbanistico-edilizia dell’immobile la fruizione dei benefici fiscali è comunque esclusa in relazione all’esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione della difformità edilizia. Qualora la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile oggetto dell’intervento non sia conseguita in una fase antecedente all’avvio dei lavori ammessi alla fruizione delle agevolazioni fiscali, il contribuente è tenuto ad adoperarsi affinché gli elementi di difformità siano quanto prima sanati, al fine di non essere interessato dall’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Ente locale, di particolare rilievo in quanto in grado di incidere significativamente sulla programmazione dei lavori prevista”.

Quindi a conti fatti con le modifiche introdotte di fatto cambia poco per i lavori condominiali: la presenza di verande non sanate che incidono nel prospetto, infatti, dovrà essere regolarizzata comunque prima dell’avvio dei lavori, dato che certamente non possono rientrare nella “tolleranza di cantiere” non avendo nulla a che vedere con l’originaria costruzione dell’edificio. Se si deve coibentare, dunque, tutto deve essere in regola, dal momento che per gli interventi sui prospetti è richiesta la CILA, e non in forma supersemplificata come previsto per l’edilizia libera. Chiaramente questo vale anche in riferimento a tutte le altre tipologie di immobili, unifamiliari o con più unità immobiliari di uno stesso soggetto, in tutti i casi in cui gli interventi da realizzare riguardano l’esterno dell’edificio dato che comunque il progetto deve descrivere compiutamente l'intervento che verrà realizzato, anche senza allegare elaborati grafici, e indicando comunque le modalità di effettuazione dei lavori e il computo metrico ai fini della detrazione. Teoricamente potrebbe esserci qualche problema in meno quando i lavori, anche condominiali, non toccano i prospetti e possono dunque rientrare nell’edilizia libera.

1.3 L’edilizia libera

Il richiamo all’edilizia libera è contenuto nel nuovo comma 13-quinquies introdotto dal decreto Semplificazioni. Il testo precisa infatti che “In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento, senza la necessità, quindi di allegare anche il progetto.

Qui la semplificazione ma occorre considerare che questa CILA supersemplificata, stando al testo di legge, si riferisce esclusivamente alle opere di edilizia libera, ossia a quelle che non richiedono interventi sulla facciata dell’edificio e sulle strutture portanti.

Rientrano infatti nell’ambito dell’edilizia libera:

- la sostituzione dell’impianto di riscaldamento anche se si tratta di intervento trainante, qualunque sia la tipologia di edificio;

e tutti gli interventi trainati quali:

- installazione di pannelli fotovoltaici dove che sia, anche sulle pertinenze e/o sulle pergole, e relativo sistema di accumulo

- installazione di pannelli solari

- sostituzione infissi

- installazione tende e chiusure oscuranti

- installazione di “cappotti” interni

- installazione di ascensori quando si tratta di ascensori che non prevedono interventi sulle strutture portanti.

In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Per l’edilizia libera non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la certificazione di agibilità.

## 1.3.1 Le verifiche sempre obbligatorie

In ogni caso, come chiaramente indicato nel modello della nuova CILA (pg 6), resta l'obbligo per il progettista di attestare, dopo il necessario sopralluogo, che gli interventi sono realizzati nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica.  Pur ricordando che non occorre la verifica dello stato legittimo, la clausola è la seguente: "Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, assevera che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia". E' ipotizzabile che in caso ampliamento abusivo nessuno faccia caso alla nuova cubatura dell'immobile rispetto a quanto previsto dalla licenza edilizia, ovvero al nuovo bagno e alle stanze in più che non risultano nel progetto originario ma che ora, a seguito dei lavori, sono dotate di impianto di riscaldamento, ancorché realizzato a regola d'arte e ammesso al Superbonus?

1.4 Durata delle agevolazioni

Quanto invece alle nuove scadenze per la detrazione, in base a quanto previsto dalle ultime novità introdotte il nuovo termine per ottenere la detrazione per le spese per i lavori ammessi all'agevolazione è fissato:

- per gli immobili unifamiliari al 30 giugno 2022;

- per gli immobili di un unico proprietario con più unità familiari al 30 giugno ovvero al 31 dicembre 2022 nel caso in cui al 30 giugno sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento previsto;

- per i condomini al 31 dicembre 2022;

- per gli IACP e gli altri immobili di edilizia residenziale pubblica al 31 dicembre 2023.

Da rilevare poi che per le spese effettuate nel primo semestre del 2022, ovvero fino alla fine dell'anno, la detrazione verrà ripartita in quattro rate invece che cinque.

Oltre alla detrazione ai soli fini del Superbonus resta la possibilità di optare anche per le spese del 2022 per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

# 2.

# Interventi trainanti e trainati

Le nuove norme si applicano a tutti gli interventi ammessi al Superbonus. Entra l’installazione degli ascensori come intervento trainato in caso di Supersismabonus

2.1 Gli interventi

Gli interventi che danno diritto al Superbonus sono di due categorie:

- interventi trainanti, ossia gli interventi principali che debbono essere obbligatoriamente eseguiti per poter avere accesso alla detrazione maggiorata;

- interventi trainati, ossia interventi che possono essere ammessi al Superbonus solo se eseguito congiuntamente con gli interventi trainanti, ossia con spese sostenute nell'arco di tempo tra l'inizio e la fine degli interventi trainati.

Per quel che riguarda il Superbonus di tipo energetico gli interventi trainanti sono:

- interventi di isolamento termico sugli involucri che interessino una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate infatti in riferimento alle tipologie di edifici occorre tener presente che ai fini del Superbonus è possibile realizzare interventi:

- sia trainanti sia trainati su parti comuni di edifici residenziali in condominio;

- sia trainanti sia trainati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;

- sia trainanti sia trainati su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;

- solo trainati su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.

La riduzione delle classi energetiche dell'edificio deve essere asseverata. Obbligatoria la trasmissione della documentazione all'ENEA da parte del tecnico abilitato.

Per il Superbonus antisismico gli interventi trainanti sono quelli di:

- adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente;

- interventi “locali” di consolidamento realizzati sulle strutture portanti dei singoli edifici.

In entrambi i casi il progettista deve asseverare il miglioramento della staticità dell’edificio ma non è richiesto il salto di classe in quanto il modello di asseverazione dei lavori presenta anche l’opzione “nessuna classe” in riferimento a questi interventi.

Ai fini del Superbonus, energetico o di consolidamento, va attestata anche la congruità della spesa.

2.2 Interventi trainati

Nel caso del Superbonus energetico possono essere trainati tutti gli interventi che rientrano tra quelli che danno diritto all'ecobonus, l'installazione dei pannelli fotovoltaici e delle colonnine di ricarica e gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche compresa l’installazione degli ascensori.

Gli interventi trainati di tipo energetico possono contribuire al salto di due classi energetiche dell'edificio insieme agli interventi trainanti quando sono realizzati:

- sulle parti comuni condominiali;

- su tutte le unità immobiliari del fabbricato di un unico proprietario;

- su immobili unifamiliari o funzionalmente autonomi.

Nel Superbonus antisismico rientrano invece tra gli interventi trainati l'installazione dei pannelli fotovoltaici, e, grazie alle novità del dl Semplificazioni anche gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

2.3 I tempi di realizzazione

Per l'agevolazione per gli interventi trainanti, la norma richiede che questi siano realizzati effettuati congiuntamente agli interventi trainanti. Con la circolare 24/2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che questa condizione è soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Quindi ai fini dell’applicazione del Superbonus:

- le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;

- le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

In pratica, considerando ad esempio uno degli interventi più comuni, ossia la sostituzione degli infissi, attualmente agevolata al 50%, è possibile ottenere il Superbonus del 110% in queste situazioni:

- per gli immobili in condominio se il condominio:

- provvede alla coibentazione dell'edificio diminuendo di due classi il rendimento energetico

e/o

- sostituisce l'impianto di riscaldamento centralizzato

- per gli edifici unifamiliari:

- se si sostituisce l'impianto di riscaldamento.

Nel caso in cui gli interventi trainanti e quelli trainati sono eseguiti dalla stessa ditta ai fini della detrazione è necessario che il fornitore attesti che sono state rispettate le date previste dalle norme.

2.4 Condomini e immobili con più unità immobiliari e un solo proprietario

Oltre ai condomini e agli edifici unifamiliari con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 è arrivata l'”equiparazione” ai condomini degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Quindi anche le villette bifamiliari, trifamiliari o quadrifamiliari in comproprietà tra moglie e marito come pure le palazzine in comproprietà tra più eredi potranno accedere al beneficio, purché il numero delle unità distintamente accatastate non sia superiore a quattro. L'indicazione è stata inserita in coda alla lettera a) del comma 9 relativo ai soggetti che hanno diritto all'agevolazione. La lettera a) riguarda i condomini, per cui dal tenore letterale della norma risulta che il tetto di spesa segue le stesse regole previste in ambito condominiale in riferimento a:

- necessità che ai fini dell'agevolazione il salto di classi riguardi l'intero edificio;

- possibilità di ottenere il Superbonus per gli interventi di risparmio energetico (trainati) solo a fronte di interventi trainanti sull'intero edificio;

- beneficio riconosciuto per le sole unità immobiliari a destinazione residenziale, e relative pertinenze;

- esclusione dal beneficio per gli immobili a destinazione commerciale (non pertinenze) anche se di proprietà di contribuenti privati;

- identiche modalità di calcolo del tetto di spesa, che va rapportato al numero delle unità immobiliari presenti;

- identica tipologia di impianti ammessi all'agevolazione nel caso in cui la palazzina sia dotata di riscaldamento centralizzato.

2.5 Immobili funzionalmente autonomi

Con la legge di bilancio 2021 sono arrivati anche chiarimenti sulla definizione delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti. È stato precisato infatti che appartengono a questa categoria gli immobili che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- sono dotati di accesso autonomo dall'esterno;

- possiedono impianti per forniture e servizi autonomi.

Per accesso autonomo dall'esterno, come precisato dal comma 13-bis dell'art. 119, si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusivà''.

Possibile quindi riconoscere l'agevolazione in tutti i casi in cui gli gli immobili si trovano, ad esempio, all'interno di un parco privato, o quando si affacciano su una strada privata, oppure quando l'accesso avviene attraverso un'area comune che delimita le singole proprietà private (giardino, parcheggio) oppure una corte comune, come nel caso di due edifici contigui.

Relativamente al secondo requisito, ossia alla presenza di impianti separati, con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio al comma 1-bis è stato precisato che è necessario avere almeno tre impianti di proprietà privata tra quelli indicati dalla legge. Per impianti si intendono le condotte e le tubature, non le semplici utenze che sono tutte, ovviamente, private. Gli impianti indicati dalle norme sono:

- impianto idrico;

- impianto del gas;

- impianto per l'energia elettrica;

- impianto per la climatizzazione invernale.

Oltre gli impianti espressamente indicati dalla legge non ce ne sono altri da prendere in considerazione.

In base a quanto precisato ora dalle norme, dunque, il fatto di avere una condotta dell'acqua o del gas in comune ma con sottocontatori privati, come accade in molti condomini di villette a schiera, non è un limite all'autonomia, a patto di avere gli altri tre impianti autonomi.

Sempre su questa base sono invece esclusi dal novero degli edifici funzionalmente indipendenti tutte le unità immobiliari che si trovano all'interno di un condominio in tutti i casi in cui sono allacciate alla rete comune degli impianti, anche se sono dotate di accesso autonomo direttamente dalla strada e se hanno un impianto di riscaldamento autonomo.

2.6 Immobili vincolati

Infine in riferimento agli immobili vincolati, posto l'obbligo di rispettare la riduzione di almeno due classi di consumo energetico, il comma 2 dell'art. 119 consente di ottenere il Superbonus anche se non possono essere realizzati interventi sull'involucro esterno dell'edificio. Il comma precisa infatti che qualora l’edificio sia sottoposto a vincoli paesaggistici e/o architettonici (dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), o nel caso in cui gli interventi sull'esterno dell'edificio siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica comunque a tutti gli interventi “trainati” anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Circa il 20% del patrimonio edilizio ricade nella categoria degli immobili d’epoca, ossia costruiti prima del 1945, e la categoria si allarga se consideriamo quelli vincolati a livello comunale in quanto ricadenti nei centri storici. In questo caso per poter effettuare questa tipologia di lavori occorre sempre il via libera della Sopraintendenza, ottenendo l'ok e l'autorizzazione paesaggistica semplificata. Ma di fatto in queste situazioni il cappotto è escluso a priori, come sottolineato dal MIBACT con la circolare del 4 marzo scorso. Nel testo, infatti, si ricorda che gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi a condizione «che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifìci» come stabilito dall'art.149 del d.lgs. 42/2004, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive sono definite caso per caso. In ogni caso è obbligatorio il passaggio presso la Soprintendenza per edifici di edilizia storica così come definiti nella circolare Mibact 42/2017, punto 6, realizzati sino al 1945, anno che costituisce «la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il carattere “contemporaneo” del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale (anche categorizzabile, secondo una nomenclatura anch’essa diffusa, quale “patrimonio del secondo Novecento”): ciò sulla base della considerazione dell’indubbia cesura, sia sotto il profilo delle tecnologie costruttive che (e, forse, soprattutto) dei linguaggi architettonici, rinvenibile nella produzione edilizia successivi alla data suddetta»; la sola fattispecie di immobili per la quale anche il rivestimento a “cappotto” (con un accrescimento apprezzabile dello spessore murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche materiche) potrebbe essere ricompresa tra gli interventi indicati alla voce A2 (in esenzione) è quella riferita agli immobili realizzati dopo il 1945, purché non si alteri l’aspetto esteriore anche per le finiture.

E’ del tutto evidente, quindi, che una larga parte di immobili con caratteristiche estetiche particolari, costruiti anche dopo il 1945, restino fuori per forza di cose dalla possibilità di coibentazione, e non solo per la facciata principale. In tutti i casi in cui sono presenti balconi destinati a subire naturalmente un restringimento a causa del cappotto, i proprietari avrebbero il diritto a far ricorso al giudice dal momento che l’intervento ha un’influenza sia sul decoro dell’edificio che sul valore della proprietà rendendo inutilizzabile il balcone.

In queste situazioni è quindi riconosciuto il diritto al Superbonus per gli interventi realizzati all’interno dell’abitazione a prescindere dal fatto che in questo caso si può trattare solo di interventi “trainati”. Deve però essere rispettato e il requisito del miglioramento di due classi del consumo energetico del singolo appartamento interessato ai lavori, come precisato dalla circolare 30/2020 dell'Agenzia delle entrate. Nel testo si chiarisce infatti che “Se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio. Qualora, invece, l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti”.

2.7 Immobili di lusso

Infine va sottolineato che il Superbonus, sia energetico che antisismico, non è riconosciuto ai proprietari di case di lusso, ossia immobili che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli). Prevista però un’eccezione in riferimento ai condomini. Come chiarito infatti dalle Entrate, i proprietari di appartamenti di categoria A/1 possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio, anche se non possono averlo per quelli realizzati nei singoli appartamenti.

Si ha comunque sempre diritto all'ecobonus o al sismabonus con le aliquote ordinarie.

2.8 Maggioranze in assemblea

Per l'approvazione a livello condominiale degli interventi che danno diritto al Superbonus con l'introduzione del comma 9-bis all'articolo 119 del decreto Rilancio è stata prevista una maggioranza ridotta. Si consente infatti infatti l'approvazione per tutte le decisioni relative alla ai lavori che danno diritto al Superbonus, con la maggioranza dei presenti in assemblea che abbia almeno 1/3 dei millesimi di proprietà. Di fatto si tratta della stessa maggioranza già prevista dalla legge 10/1991 per l'approvazione dei lavori che condominiali che consentono di ottenere un risparmio energetico. La stessa maggioranza è richiesta nel caso in cui solo una parte dei condomini intenda effettuare gli interventi ed usufruire poi del Superbonus. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate con la risposta 499/2020, diversamente da quanto indicato in passato, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la detrazione sull'intera spesa sostenuta e non più solo in riferimento alla quota millesimale, nel caso in cui solo una parte di condomini intendano effettuare gli interventi trainanti per i quali si ha diritto al Superbonus. Il quesito sottoposto alle Entrate riguardava la possibilità per il proprietario dell'attico e del lastrico superiore al suo appartamento di sostenere le spese per la coibentazione del lastrico stesso e di usufruire, quindi, della relativa detrazione senza la partecipazione degli altri condomini. L'Agenzia ha dato una risposta positiva al quesito, a patto che, ovviamente, l'intervento da effettuare riguardasse una superficie superiore al 25% della superficie complessiva disperdente lorda dell'edificio condominiale, e a patto di ottenere una riduzione di due classi energetiche dell'intero edificio. A fronte del rispetto di questi requisiti, ha quindi chiarito l'Agenzia, al condomino che effettua i lavori, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del condominio, spetta la detrazione in riferimento all'intero ammontare dei lavori e non soltanto rispetto alla quota millesimale. In ogni caso l'ammontare massimo della spesa non può superare quello previsto per il condominio. Inoltre, ha precisato l'Agenzia, i documenti di spesa (e relativi bonifici) per gli interventi sul lastrico solare devono essere intestati al condominio, come qualsiasi lavoro realizzato su parti comuni dell’edificio, mentre gli adempimenti possono essere effettuati dall’amministratore o da un condomino delegato, perciò anche dallo stesso contribuente interessato.

Questa indicazione delle Entrate apre di fatto anche alla possibilità per i proprietari di unità immobiliari di intervenire sugli immobili che hanno prevalente destinazione residenziale anche se il proprietario o i proprietari degli immobili commerciali non possono usufruire del Superbonus. E' sufficiente, infatti, che diano il via libera ai lavori che poi possono essere realizzati solo da parte dei proprietari degli appartamenti che usufruiranno dell'intera detrazione o effettueranno gli interventi tramite sconto in fattura o cessione del credito.

# 3.

# I beneficiari

Il Superbonus è riconosciuto esclusivamente ai soggetti IRPEF al di fuori delle attività professionali e ai soggetti IRES espressamente indicati dalle norme. Possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche in caso di redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a tassazione alla fonte.

3.1 I soggetti interessati

Il Superbonus nella versione 2021 vede ampliato il numero degli edifici che possono accedere all'agevolazione. L'agevolazione è infatti riconosciuta per gli interventi effettuati da:

- dai condomini  e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari unifamiliari o due appartamenti in condominio in caso di Superbonus energetico. Nessun limite, invece in caso di Superbonus per il consolidamento antisimico;

- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";

- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

- da ONLUS e associazioni di volontariato;

- da associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il Superbonus energetico per gli interventi condominiali è ammesso solo per gli immobili a prevalente destinazione residenziale, ossia gli immobili nei quali la superficie catastale degli appartamenti supera il 50% del totale. In questo caso l'agevolazione è riconosciuta anche ai titolari di partita IVA e ai soggetti IRES in qualità di condomini per i lavori sulle parti comuni.

Per i soggetti IVA l'agevolazione per gli immobili per uso abitativo è ammessa nel caso di immobili che rientrano nell'ambito privatistico.

L'agevolazione è invece sempre esclusa in caso di immobili a destinazione commerciale diversi dalle pertinenze, anche se di proprietà di soggetti privati.

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

3.2 Chi può avere il Superbonus

Come stabilito dal comma 9 il Superbonus è riconosciuto esclusivamente a:

- condomini;

- persone fisiche che non agiscono non nell’esercizio di imprese, arti o professioni;

- IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica per gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2022;

- cooperative a proprietà indivisa per gli interventi realizzati sugli immobili assegnati ai soci;

- ONLUS e associazioni di promozione sociale;

- associazioni sportive dilettantistiche per gli interventi di efficientamento energetico realizzati sugli spogliatoi.

3.3 Le regole per le persone fisiche

Per quanto riguarda le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la circolare dell'Agenzia fornisce una lunga serie di chiarimenti. Innanzitutto precisa che la detrazione, riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

In particolare, i soggetti beneficiari devono:

- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancata registrazione dell'atto, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese, se precedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

In analogia a quanto previsto per le altre detrazioni relative agli interventi di tipo edilizio e di efficientamento energetico, possono godere della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e conviventi di fatto, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori a patto che:

  - siano conviventi con il proprietario o il detentore dell’immobile alla data di inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese, se precedente;

  - si tratti di interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione in sostanza, pertanto, non spetta al familiare nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione in quanto già locati o concessi in comodato.

3.4 I titolari di partita IVA

Quanto poi ai titolari di partita IVA, l'Agenzia sottolinea che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali (arti. 54, comma 2, del TUIR). Di conseguenza la detrazione spetta ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, solo nel caso in cui le spese riguardino interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;

- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;

- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Questa limitazione però, in base alla stessa norma, riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», per cui i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, in qualità, appunto, di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti siano immobili strumentali, unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa, a patto che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.

3.5 Le regole per le ONLUS

Con il decreto Semplificazioni sono state introdotte regole ad hoc per le ONLUS e le Associazioni di promozione sociale in riferimento agli immobili diversi da quelli per uso abitativo. L’agevolazione è stata infatti estesa agli immobili di categoria:

B/1 ossia collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;

B/2 ossia case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);

D/4 ossia case di cura ed ospedali (con fine di lucro).

La detrazione del 110%, però, è ammessa solo nel caso in cui gli enti in questione di svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Stabilito inoltre uno specifico limite di spesa calcolato sulla base del rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate

# 4.

# Spese e pagamenti

Le regole per pagamenti e spese sono state dettate dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24/2020. Chiarite anche le modalità di accesso all’opzione per i soggetti incapienti o che non pagano IRPEF.

4.1 Il costo ammesso all'agevolazione

Per quel che riguarda gli interventi di coibentazione, i limiti di spesa previsti dalla lettera a) del comma1 dell'art. 119 sono i seguenti:

- 50.000 euro per gli immobili unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti;

- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per la sostituzione di impianti di riscaldamento, la lettera b) prevede invece i seguenti tetti di spesa:

- 30.000 euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;

- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio fino a otto unità immobiliari;

- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oltre le otto unità immobiliari.

Il limite di spesa, come chiarito espressamente chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020 va calcolato in riferimento a tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio, a prescindere dalla loro destinazione catastale e dal fatto che siano o meno di pertinenza. Quindi, ad esempio, nel caso di un edificio nel quale sono presenti quattro appartamenti e quattro box, l'importo va calcolato in riferimento a otto unità immobiliari.

4.2 Edifici unico proprietario

Il Superbonus, in base alle nuove norme in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, spetta anche al proprietario un ricco di un edificio composto con più unità immobiliari fino ad un massimo di quattro. Le regole per il conteggio sono le stesse di quelle viste per il condominio, come precisato dal MEF in risposta ad una interrogazione parlamentare. Quindi ai fini del numero massimo di unità ammesse alla detrazione il proprietario di un immobile con quattro appartamenti e quattro box rientra, in quanto vanno considerate solo le unità immobiliari ad uso residenziale. Quanto al tetto di spesa ammesso, invece il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio di un unico proprietario con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto sempre moltiplicando per 8 il tetto di spesa previsto.

4.3 Quote di proprietà e ammontare della detrazione

Come visto la legge differenzia gli importi detraibili in base al numero di immobili che compongono il condominio. Quale sia il corretto criterio applicabile in riferimento ai tetti di spesa quando l'edificio ha più di 8 unità lo precisa ancora una volta la circolare 24/2020. Secondo il testo per le prime le 8 unità per il conteggio va considerata sempre la spesa di 40.000 euro, mentre per le successive si applica l'importo ridotto.

Così per quanto riguarda la coibentazione, se l’edificio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammesso alla detrazione è pari a 530.000 euro, cifra ottenuta moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

Sempre per quanto riguarda lo stesso edificio di 15 unità, in caso di sostituzione dell'impianto di riscaldamento il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, cifra ottenuta moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro).

Si tratta comunque di un limite riferito al condominio e non ai singoli condomini per i quali la detrazione va sempre parametrata sulla spesa effettivamente sostenuta in base ai millesimi di proprietà. In sostanza ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà ed effettivamente rimborsata al condominio, anche se la somma dovuta è superiore all’ammontare di spesa commisurato alla singola unità immobiliare. Così ad esempio nel caso in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro) ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.

Per quel che riguarda invece l’importo massimo di detrazione spettante in caso di edificio unifamiliare, questo va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato, come previsto per le altre detrazioni riferite alle spese di tipo edilizio.

Così ad esempio nel caso in cui moglie e marito comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per il cappotto (limite di spesa di 50.000 euro) e di sostituzione della caldaia (30.000 euro), avranno diritto ad una detrazione pari al 110%, calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

4.4 Il tetto di spesa per gli interventi trainati

In caso di interventi trainati l'ammontare massimo delle spese va calcolato rispetto alla spesa o alla detrazione massima prevista dalle norme per quel determinato tipo di intervento. Quando si prevede una detrazione massima ammissibile, l'importo di spesa sul quale può essere applicato il Superbonus si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Quindi:

- per infissi e schermature per le quali la detrazione massima è di 60.000 euro l'ammontare massimo di spesa è di 54.454;

- per gli impianti di riscaldamento per i quali la detrazione massima è di 30.000 euro, l'ammontare massimo di spesa è di 27.272.

Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche il limite di spesa è fissato a 96.000 euro.

Per le colonnine di ricarica, invece, è prevista una spesa massima di:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

4.5 Termini e modalità di pagamento

La circolare 24/2020 ha chiarito che ai fini dell'individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;

- per le imprese individuali al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Sono assimilabili a questi soggetti le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”.

Per le spese sostenute da soggetti diversi relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Sempre obbligatorio il bonifico parlante.

4.6 Le voci detraibili

In analogia con quanto previsto per gli interventi di tipo edilizio e di efficientamento energetico che danno diritto alle varie detrazioni, la circolare conferma che rientrano tra le spese per le quali è riconosciuto il Superbonus al 110% anche quelle accessorie ai vari interventi, sia nel caso degli interventi trainanti che di quelli trainati. Si tratta dunque di spese per:

- acquisto dei materiali;

- installazione di ponteggi;

- smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;

- imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi edilizi;

- oneri comunali di urbanizzazione per la ristrutturazione;

- tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Inoltre, come previsto espressamente dal comma 15 dell'art. 119, rientrano tra le spese detraibili per gli interventi che danno diritto al Superbonus anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie alla detrazione.

4.7 Gli oneri professionali

Per tutti gli immobili e le tipologie di intervento, secondo quanto espressamente indicato dalla circolare 24/2020, tra le spese ammesse alla detrazione del 110% sono sempre ricomprese anche le spese di carattere preliminare necessarie per valutarne la fattibilità dell'intervento e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico richiesti dalle norme, in tutti i casi in cui gli interventi vengono poi effettivamente realizzati. In dettaglio l'Agenzia delle entrate ha dunque precisato che, oltre alle spese per la messa a punto del progetto vero e proprio (che rientrano tra quelle agevolate come indicato dal D.M. Requisiti), sono ammesse alla detrazione maggiorata, sempre nei limiti previsti, anche le spese per la verifica della fattibilità dell'intervento e del raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico necessari per ottenere il Superbonus. Come indicato si tratta di tutte le spese di spese preliminari necessarie quali quelle sostenute per:

- effettuazione di perizie e sopralluoghi;

- ispezione e prospezione;

- altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori.

Le spese professionali non godono di un ammontare detraibile a sé ma vanno ricomprese nei limiti complessivi previsti per il determinato intervento al quale le spese stesse si riferiscono.

Non sono invece ammesse all’agevolazione le spese professionali di tipo “amministrativo” per cui, come ribadito delle Entrate con la circolare 30/2020 non è detraibile la parcella dell'amministratore riferita ad eventuali attività amministrative necessarie per la pratica in quanto si tratta di attività che ricadono nell'ambito del mandato e non possono quindi essere considerate direttamente riconducibili, e quindi accessorie, all'intervento per i quale si richiede il Superbonus.

Allo stesso modo, come ribadito dalle Entrate con la risposta, 480/2021, poiché sono agevolabili solo le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, tra queste non rientra l'eventuale corrispettivo corrisposto al General contractor per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Quindi tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione e le eventuali ulteriori spese addebitate come spese amministrative che di conseguenza resteranno totalmente a carico non saranno in alcun modo detraibili.

Per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus deve essere asseverata la congruità delle spese con le modalità indicate nel D.M. Asseverazioni (DM 6 agosto 2020).

Le modalità di suddivisione degli oneri professionali questi ultimi quando vengono realizzati diversi interventi nell'ambito di un unico progetto sono state dettate dall'Enea. Nel modello da inviare tramite il portale, infatti, nella voce “ammontare complessivo delle spese” vanno inseriti tutti i costi, compreso anche quello relativo alle asseverazioni. Per facilitare la compilazione, nei relativi campi del portale è presente un’apposita lunetta esplicativa che chiarisce le spese da inserire, tra cui gli oneri professionali. Di conseguenza gli onorari relativi alle prestazioni professionali dovranno essere suddivisi tra i vari tipi di intervento, e nel caso di appartenenza alla stessa categoria di opere (edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche) gli onorari corrispondenti potranno essere suddivisi proporzionalmente all’importo dei lavori dei singoli interventi.

4.8 Sconto in fattura o cessione del credito

Anche per il Superbonus, come per tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta stessa. Di conseguenza la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Nel caso di impossibilità ad utilizzare in tutto o in parte il Superbonus, come pure per semplice convenienza però, il comma 121 del dl Rilancio consente l'opzione tra cessione del credito e sconto in fattura. Opzione che, come chiarisce l'Agenzia, è riconosciuta a tutti i contribuenti persone fisiche che hanno un reddito, anche se non soggetto ad IRPEF.

È prevista infatti la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

  - un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  - la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quanto all'ammontare dello sconto in sé, già il comma 1 dell'art. 121 precisa che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato, mentre lo sconto non potrà comunque essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta. In ogni caso come chiarito definitivamente dal documento di prassi, non è obbligatorio cedere l'intero credito maturato. In particolare:

- quando la spesa è fatturata da diversi soggetti è possibile effettuare l'opzione in relazione a ciascun fornitore;

- è possibile detrarre le prime rate annuali maturate e cedere le altre.

L'opzione per sconto in fattura o cessione del credito è ammessa per tutti i soggetti che hanno redditi imponibili a prescindere dal fatto che paghino o meno l'IRPEF sui redditi stessi.

Quindi, come definitivamente chiarito dalle Entrate con la circolare 30/2020, l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è ammessa:

- anche se l'imposta è assorbita dalle altre detrazioni;

- i redditi sono soggetti al regime forfettario;

- gli unici redditi imponibili sono i redditi da fabbricati, anche quando si tratta del reddito della sola prima casa non soggetti ad IRPEF.

L'opzione è quindi praticabile anche dai residenti all'estero che possiedano una casa in Italia.

4.9 Opzioni ad ampio raggio

In caso di sconto in fattura l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Per i fornitori l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati.

Quanto all'ammontare spettante alle parti interessate, l'Agenzia spiega che nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110%):

- a fronte dello sconto dell'intera fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro;

- nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale” di 10.000 euro:

    - il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro;

    - il contribuente a scelta:

- potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 euro rimasti a carico);

        - potrà optare per la cessione del credito corrispondente all' importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari.

Le opzioni come visto sono varie, e non c'è obbligo di esercitare la stessa opzione né in caso di comproprietari né in caso di condomini.

In particolare nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

Allo stesso modo per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Quanto ai conteggi, ciascun condomino può cedere l’intera detrazione per la quota a lui imputabile calcolata:

  - sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori;

oppure

  - sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori.

Infine, come detto, si può scegliere di utilizzare la detrazione in parte e di optare per la restante parte per la cessione del credito.

# 5.

# Superbonus energetico e interventi

Coibentazione e sostituzione dell'impianto di riscaldamento. Ecco le regole da seguire per ottenere il Superbonus.

5.1 Solo immobili esistenti a destinazione residenziale

Il Superbonus energetico è riconosciuto esclusivamente agli edifici esistenti, quindi non per quelli accatastati in categoria F/3, a destinazione residenziale, ovvero con una superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza superiore al 50% del totale, come specificatamente indicato dalla circolare 24/2020 delle Entrate. Nel caso in cui questo requisito sia rispettato l'agevolazione per gli interventi sulle parti comuni è riconosciuta per tutti i proprietari, compresi i proprietari di locali commerciali. Viceversa se la superficie catastale degli immobili commerciali supera quella degli appartamenti, la detrazione è riconosciuta ai soli proprietari di appartamenti.

Per quel che riguarda gli interventi trainanti sono sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione come indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 380/2001.

Come precisa il testo, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

## 5.1.1 Le regole in condominio

Attenzione, però: quando si tratta da di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio condominiale, come espressamente precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 24/2020, l'agevolazione è possibile solo se le spese riguardano l'edificio considerato nella sua interezza, sia in relazione agli interventi trainanti che a quelli trainati, che debbono quindi essere realizzati esclusivamente sulle parti comuni affinché sia possibile usufruire della detrazione. Da questo punto di vista la circolare non lascia dubbi: per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario far riferimento all’articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Quando si parla di ottenere la riduzione di due classi energetiche in ambito condominiale, in sostanza, occorre che il risultato finale sia garantito esclusivamente con gli interventi sulle parti comuni, non sommando questi con eventuali interventi effettuati dai condomini sulle proprietà private, a meno che gli interventi non siano effettuati su tutte le unità immobiliari presenti in condominio. Solo in questo caso, infatti, come indicato nell'allegato A al decreto Asseverazioni (DM 6 agosto 2020, Gazzetta Ufficiale n.247 "D.M. Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici" ) il tecnico può attestare il salto di due classi sommando, appunto, tutti gli interventi effettuati sia a livello condominiale che nelle singole unità di proprietà privata.  Al di là di questo specifico caso se realizzare il cappotto o cambiare la caldaia non basta per far ottenere il risultato previsto, è possibile sommare all'intervento trainante esclusivamente:

- l'installazione dei pannelli solari a servizio dell'edificio

- l'installazione delle colonnine di ricarica.

5.2 Edifici “misti”

L’agevolazione inoltre, come detto, è riservata esclusivamente agli immobili per uso abitativo, ovvero agli edifici nei quali una quota superiore al 50 per cento della superficie catastale abbia destinazione residenziale.

L’Agenzia delle entrate con la risposta 45372021 ha spiegato in dettaglio come comportarsi in presenza di fabbricati a destinazione “mista”, ossia solo parzialmente abitativi. Nella risposta è stato dunque precisato che nel dettaglio è necessario distinguere i seguenti casi:

  - se l’incidenza residenziale è maggiore del 50 per cento (riferita alla superficie catastale), si considerano nell'APE convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d'uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo.

  - se l’incidenza residenziale è minore o uguale al 50 per cento, le unità immobiliari da considerare nell'APE convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche quelle sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.

Nell'APE convenzionale possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell'edificio.

5.3 Cappotto termico e requisiti minimi

Il cappotto termico è il primo degli interventi “trainanti” per il Superbonus al 110%. Quando viene realizzato sull'intero immobile, infatti, è possibile usufruire dell'agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti. Per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico previsti dalle norme l'intervento deve rispettare i requisiti minimi introdotti con il decreto del MISE. La coibentazione è ammessa su tutti gli edifici di tipo residenziale e su tutte le pareti dell'edificio, a prescindere dal fatto che nell'edificio sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato, ovvero che solo alcuni appartamenti siano dotati di caldaie autonome, e, in quest'ultimo caso, è riconosciuta anche proprietari di appartamenti che non siano dotati di alcun impianto di climatizzazione.

In questo ambito, come chiarito espressamente con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, rientra tra gli interventi che danno diritto al Superbonus la coibentazione del tetto, a prescindere dal fatto che il tetto sia o meno a copertura di locali riscaldati. Presupposto per ottenere l’agevolazione per il tetto che non copre locali riscaldati, però, come chiarito dalle Entrate con la risposta 247/2021 è che vengano eseguiti interventi di coibentazione che riguardano oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio. La superficie disperdente lorda dell'edificio è quella che delimita il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Quindi ai fini del calcolo della superficie disperdente lorda non rientra il tetto in quanto il il sottotetto non è riscaldato, ma soltanto le pareti verticali. Di conseguenza se si effettua la coibentazione solo sulle facciate in misura pari a più del 25 per cento della superficie disperdente lorda, anche la spesa per la coibentazione del tetto è ammessa al Superbonus. In caso contrario l’agevolazione non spetta.

5.4 La sostituzione degli impianti di riscaldamento centralizzati

Per quel che riguarda gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, nel caso di immobili condominiali è prevista la possibilità di sostituirli con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

In merito alla sostituzione di questi impianti, sia centralizzati che autonomi, il D.M. ”D.M. Requisiti tecnici” stabilisce poi che la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del D.P.R. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”.

Nell'ambito degli interventi di sostituzione degli impianti è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

Per gli impianti centralizzati la sostituzione dei generatori di calore esistenti può avvenire utilizzando:

- caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

- caldaie a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

- impianti di microcogenerazione;

- collettori solari;

- allaccio al teleriscaldamento efficiente nei comuni non soggetti a procedure d'infrazione sulla qualità dell'aria.

Tra le spese ammesse rientrano espressamente anche quelle per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE.

## 5.4.1 Le caldaie a condensazione

Per fruire dell'agevolazione il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua. In tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati per funzionare con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C 5.

In particolare, come previsto dal D.M. D.M. Requisiti tecnici, le caldaie a condensazione devono avere un'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 KW, con rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502.

Per gli impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 KW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. I requisiti possono essere comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della caldaia. Il dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

## 5.4.2 Le pompe di calore

Le pompe di calore, invece, devono garantire un rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al l 00% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn), dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in KW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 KW si applica il limite massimo corrispondente a 400 KW. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 KW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore, invece, l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:

      - è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

      - la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

      - è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;

      - il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

## 5.4.3 I sistemi ibridi

Quanto ai sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, per l'agevolazione occorre che sia attestato che:

  - il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

  - il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;

  - il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al presente decreto;

  - la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn), dove log (Pn) è il logaritmo in base l 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, dove per valori di Pn maggiori di 400 KW si applica il limite massimo corrispondente a 400 KW;

  - per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 KW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

## 5.4.4 Gli impianti di microcogenerazione e i collettori solari

Quanto agli impianti di microcogenerazione, sistemi che consentono la produzione combinata di elettricità e di calore, la configurazione più comune di un micro-cogeneratore consiste nell'abbinamento tra un motore a gas, la cui energia meccanica viene trasformata in energia elettrica, e un sistema di recupero del calore di scarto per la produzione di energia termica. Per l'agevolazione l’asseverazione deve attestare:

  - che l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;

  - che tutta l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione ne deve riportare le motivazioni.

All'asseverazione inoltre deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell'unità di microcogenerazione sulle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni tecniche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.

A questi impianti si aggiungono anche quelli con i collettori solari, new entry grazie alle modifiche parlamentari, ossia gli impianti che forniscono acqua calda sanitaria e di supporto al sistema di riscaldamento.

## 5.4.5 Gli impianti geotermici altamente efficienti

Infine per i comuni non metanizzati è stata ammessa la possibilità di usufruire del Superbonus anche per l'allaccio al teleriscaldamento ad elevata efficienza. Questa definizione fa riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del dlgs 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” in base al quale è da intendersi un sistema di teleriscaldamento così definito un sistema che usa, in alternativa, almeno:

  - il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili;

  - il 50% di calore di scarto;

  - il 75% di calore cogenerato;

  - il 50% di una combinazione delle precedenti.

## 5.4.6 Le altre opzioni per gli edifici singoli o autonomi

Per quel che riguarda gli edifici funzionalmente autonomi come pure gli edifici unifamiliari la sostituzione degli impianti di riscaldamento come intervento trainante può avvenire non solo tramite impianti a condensazione, e/o a pompa di calore, impianti di microcogenerazione e impianti a collettori solari, ma anche tramite caldaie a biomasse, ma solo nelle aree non servite dal metano e nei comuni per i quali non sono in corso procedure di infrazione per la qualità dell'aria. In questo caso l'agevolazione è ammessa esclusivamente nel caso di caldaie alimentate a biomassa a 5 stelle, come espressamente previsto dal D.M. D.M. Requisiti tecnici.

Si tratta delle caldaie, così classificate in base alle indicazioni contenute nel Decreto 7 novembre 2017 n. 186 del Ministero dell’Ambiente (“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a alimentati a biomassa combustibili solide”, pubblicato in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017). La nuova classe certifica stufe, camini, inserti e caldaie a biomassa che garantiscono emissioni di polveri in atmosfera ridotte fino all’80% rispetto agli apparecchi ad una sola stella.

# 6.

# Interventi trainati risparmio energetico

Condizione indispensabile per ottenere il Superbonus è la riduzione di due classi del consumo energetico dell'edificio. Questo risultato può essere raggiunto anche effettuando insieme all'intervento “trainante” uno degli interventi “trainati”. In questo caso la detrazione maggiorata si applica a tutti gli interventi considerati complessivamente e nei limiti di spesa previsti per ciascuno di questi

6.1 Interventi ed ecobonus

Gli interventi trainati sono quelli elencati nel comma 2 dell'art. 119. Si tratta di tutti gli interventi per i quali è attualmente riconosciuto l'ecobonus, ossia quelli contenuti nell'art. 14 del dl 63/2013. Tra i principali troviamo in particolare:

- sostituzione serramenti e infissi;

- installazione schermature solari

- installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda

In riferimento alle unità immobiliari unifamiliari e agli edifici funzionalmente indipendenti, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento può rientrare contemporaneamente tra gli interventi trainanti e trainati. Si tratta di una differenza importante perché per poter essere considerato trainante l'intervento deve obbligatoriamente comprendere la sostituzione integrale del generatore di calore dell'impianto termico. Quando invece si tratta di intervento trainato sono ammessi anche interventi parziali sull'impianto di climatizzazione, ad esempio la sostituzione di un solo condizionatore.

Sono poi agevolati:

- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

- l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale (nelle case singole questo può essere considerato anche intervento trainante);

- installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation;

- eliminazione delle barriere architettoniche.

Infine rientrano tra gli interventi trainati anche l'installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica. I pannelli meritano un discorso a sé in quanto si tratta di un intervento che può essere trainato anche dal Superbonus per il consolidamento antisismico.

6.2 Infissi, porte e finestre

La detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti, compresi quindi porte e portoni, in grado di assicurazione un miglioramento rendimento energetico rispetto a quelli in precedenza installati. L'intervento del presentare le seguenti caratteristiche:

- sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti;

- riguardare stanze o vani riscaldato e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati;

- assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.

Quest'ultima dichiarazione può essere attestata dal produttore.

Per quel che riguarda il dettaglio delle spese ammesse, la detrazione è riconosciuta per:

- fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi

- elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);

- fornitura e posa in opera di porte d’ingresso;

- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.

In riferimento agli elementi a vetro caso ai fini della valutazione del valore della trasmittanza, l'ENEA ha precisato che si può considerare anche l’apporto degli elementi oscuranti.

I requisiti che debbono rispettare gli infissi per essere ammessi all'agevolazione sono quelli riportati all'ultimo punto iv dell'allegato E.

6.3 Schermature solari

Fa parte degli interventi trainati anche l’installazione di schermature solari, che sono detraibili se rispettano specifiche caratteristiche. Si deve trattare, infatti, di prodotti che fanno parte di quelli contenuti nell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 in materia di rendimento energetico nell’edilizia e che devono avere la relativa certificazione di conformità rispetto alle norme tecniche di riferimento. Debbono quindi riportare una delle seguenti classificazioni:

- UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);

- UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);

- UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni e classificazione

- UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato;

- UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.

Di fatto corrispondono a queste classificazioni tutti gli schermi mobili, di qualunque materiale siano fatti, che permettono una regolazione del grado di apertura e quindi consentono di rispondere in maniera dinamica alle continue variazioni delle sollecitazioni solari nei confronti dell’interno dell’immobile. Si tratta quindi sostanzialmente di prodotti che favoriscono il risparmio energetico impedendo il surriscaldamento degli ambienti e riducendo, di conseguenza, l’utilizzo dei condizionatori.

Le tipologie di chiusure per le quali è applicabile l'agevolazione sono le seguenti:

- tende da sole a telo avvolgibile;

- tende a rullo;

- tende a lamelle orientabili (veneziane);

- tende frangisole.

Fanno parte della stessa categoria anche le coperture tessili per gazebo.

La detrazione è riconosciuta anche per le tipologie di schermature solari nelle quali sono integrate le zanzariere, che per questo debbono avere il relativo valore Gtot (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501.

In concreto, come chiarito dall’ENEA, per essere ammesse all’agevolazione le schermature:

- devono essere a protezione di una superficie vetrata;

- devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;

- possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;

- possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);

- devono essere mobili;

- devono essere schermature “tecniche”, vale a dire diverse da semplici elementi di arredo.

Nell'ambito di questi prodotti l'ENEA ha chiarito che per le chiusure oscuranti di singole vetrate (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti. Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento Nord.

6.4 Pannelli per la produzione di acqua calda

Per quel che riguarda invece i pannelli solari per la produzione di acqua calda, occorre rispettare regole specifiche in relazione alla tipologia di impianto. In particolare:

- i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;

- gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;

- devono possedere anche la certificazione solar keymark;

- i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera;

- l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti.

6.5 Ventilazione meccanica controllata

Con un chiarimento fornito dall’ENEA, poi sono stati ammessi tra gli interventi trainati anche quelli relativi all’installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC). Si tratta degli impianti destinati ad evitare la formazione di muffe in tutti i casi in cui vengono effettuati degli interventi di coibentazione e non è possibile garantire un ricambio d'aria adeguato, ovvero sono presenti dei ponti termici che quindi creano delle differenze di calore che provocano, appunto, l'insorgere di muffe sulle pareti. Ai fini degli interventi che danno diritto ai bonus per il risparmio energetico, come previsto dall'ENEA, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, così come previsto dalla UNI EN ISO 13788. Di conseguenza, come chiarito dall'Enea in risposta ad uno specifico quesito, se non è possibile garantire questi risultati con i sistemi naturali è ammessa l'istallazione alla detrazione dell'ecobonus o del Superbonus anche l'istallazione di sistemi di ventilazione meccanica. In questo caso è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione una relazione dalla quale emerga la necessità della VMC di questa installazione e la dimostrazione che il sistema installato porti ad un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici e un numero di ricambi d’aria naturale. In ogni caso risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.

6.6 Building automation

Infine per quel che riguarda l'installazione di sistemi per una " casa intelligente". Per essere detraibile l’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle singole unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva. I dispositivi devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La documentazione dovrà attestare che la tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232.

6.7 Eliminazione delle barriere architettoniche

New entry grazie alla legge di Bilancio 2021 tra gli interventi trainati dal Superbonus energetico anche l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tecnicamente si tratta di tutti gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, ossia:

- ampliamento di porte;

- modifica dei terminali degli impianti;

- rifacimento di scale e ascensori;

- inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici;

- inserimento di servoscala o piattaforme elevabili;

- adeguamento degli impianti tecnologici (ascensori, citofoni, ecc.);

- eliminazione degli ostacoli che limitano l’utilizzazione di parti, attrezzature o componenti.

In tutti i casi elencati si tratta di interventi destinati a migliorare in generale l’accessibilità nell’immobile. In linea di principio non occorre attestare la necessità di effettuare questo tipo di interventi con la presenza nell'edificio di soggetti disabili, e non occorre, nonostante l’indicazione nelle norme, che siano effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Occorre invece che questi interventi rispettino le prescrizioni previste dalle norme attuative della legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, la legge 13/1989. Una precisazione venuta in particolare dalla risposta delle Entrate 455/2021 nella quale si chiarisce che per usufruire del Superbonus sugli interventi utili alla rimozione delle barriere architettoniche, come l’installazione di ascensori e pedane elevatrici, non è richiesta la presenza di disabili o anziani nell’edificio. È tuttavia necessario rispettare le condizioni previste dal DM presentare le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989 (normativa di settore).

Grazie al decreto Semplificazioni la detrazione al 110% per questi interventi è stata estesa anche il caso di Supersismabous.

# 7.

# Pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica

Detrazione nella misura del 110% anche per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a patto che l'installazione sia abbinata agli interventi trainanti. La stessa agevolazione anche per l'aggiunta di sistemi di accumulo. L’agevolazione è ammessa anche in caso di Supersismabonus

7.1 I panelli agevolati

Per il fotovoltaico, come stabilisce il comma 5 dell'art. 119, il Superbonus è ammesso come intervento trainato sia in caso di riqualificazione energetica dell'immobile che di sismabonus. Sono agevolati esclusivamente gli impianti per l'autoconsumo, quindi fino a 20 KW.

La norma precisa l'ambito dell'autoconsumo in sito, adeguandolo all’articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II). La Direttiva ha previsto la possibilità di realizzare configurazioni di autoconsumo composte da una pluralità di utenti che, sfruttando la rete elettrica di distribuzione, “condividono”, ovvero auto-consumano istantaneamente, l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili. Si tratta di una disposizione recepita con l’articolo 42-bis del dl 162/2019, che ha reso possibile auto-consumare istantaneamente attraverso la condivisione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Richiamata anche la possibilità tecnica di autoconsumo tramite condivisione, al fine di non incorrere nel paradosso di favorire l’autoconsumo singolo e non quello operato collettivamente, ad esempio, da tutti i condomini, cui corrisponde ovviamente un maggior beneficio in termini di bilanciamento ed equilibrio del sistema elettrico.

L'importo di spesa è differenziato a seconda della tipologia di intervento sull'edificio in questo modo:

- in caso di interventi di ristrutturazione:

      - è pari a 48.000 euro e comunque entro un massimo di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell'impianto;

- in caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) D.P.R. 380/2001):

- il limite di spesa è ridotto a 1.600 per ogni KW di potenza nominale.

Il comma 6 ha esteso l'agevolazione anche ai sistemi di accumulo integrati nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni KW di capacità di accumulo.

Il Sperbonus, però, è ammesso solo per i sistemi di accumulo installati in relazione agli impianti a loro volta agevolati.

Come chiarito dal MISE per i sistemi di accumulo va considerato un ulteriore tetto di spesa di 48.000 euro.

Il comma 7 ha poi limitato la detrazione ai soli casi di cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo. L'agevolazione inoltre non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

7.2 No alla cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione in ogni caso non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Inoltre il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni KW di potenza nominale in caso di interventi effettuati su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia quali in particolare demolizione e ricostruzione, in caso di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione urbanistica.

7.3 Le colonnine di ricarica

Come previsto espressamente dalle norme, poi, l'agevolazione al 110% è riconosciuta anche nel caso dell'installazione dei pannelli fotovoltaici e per le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Per queste ultime per il 2021 sono previsti limiti di spesa ad hoc differenziati in base al numero delle unità immobiliari presenti nell'edificio.

Chiarito inoltre che l'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare presente nell'edificio.

# 8.

# Sismabonus 110%

Per quanto riguarda gli interventi “trainanti”, il Superbonus, in base a quanto stabilisce il comma 4 dell'art. 119, è riconosciuto anche per le spese di consolidamento delle parti strutturali degli edifici. Anche in questo caso il Superbonus è riservato a condomini, ai soggetti IRPEF e agli enti del Terzo settore.

8.1 La tipologia delle opere

Come precisato dalle norme godono della detrazione maggiorata al 110% tutti gli interventi ricompresi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR e commi da 1-bis a 1 septies art. 16 dl 63/2013, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per i quali è prevista di base la detrazione del 50%. In dettaglio si tratta di:

- opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali,

- interventi di riparazione locali;

- demolizione e ricostruzione;

- redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.

Inoltre è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura anche per l'acquisto di case antisismiche, ossia di immobili all'interno di edifici interamente ristrutturati da imprese anche con la formula della demolizione e successiva ricostruzione.

8.2 Il Supersismabonus acquisto

In questo caso per poter usufruire del Superbonus, poiché per le persone fisiche per i singoli immobili, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio l'aliquota del 110 per cento si applica per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione, quindi entro il 30 giugno 2022.

Grazie alle novità introdotte dal decreto Semplificazioni, poi passa da 18 a 30 mesi il termine previsto per la conclusione dei lavori da parte delle imprese. Quindi potranno essere messi sul mercato e godere della detrazione del 110 per cento anche gli immobili per i quali i lavori di ricostruzione sono terminati da due anni e mezzo.

8.3 L'ammontare della spesa ammessa alla detrazione

Per quanto riguarda il massimale di spesa, per il Superbonus per il consolidamento antisismico è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare presente nell'edificio. Non deve invece essere preso in considerazione l'ammontare di 136.000 euro previsto in caso di interventi di consolidamento e risparmio energetico abbinati, per i quali restano in vigore le altre aliquote che vanno dal 70 all'85% in caso di interventi di consolidamento che consentono di ridurre di due classi il rischio sismico.

8.4 Le polizze catastrofali

In caso di Sismabonus maggiorato al 110% il comma 4 prevede la possibilità di cedere il credito alle società di assicurazione che emettono polizze cosiddette “catastrofali”, ossia le polizze che permettono di assicurare la casa e quanto in essa contenuto, per i danni che potrebbe subire in caso di eventi causati da catastrofi naturali quali terremoto, alluvione, inondazioni. Per queste polizze è riconosciuta la detrazione del 19% sul premio pagato. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione sul premio pagato passa al 90%.

Come chiarito dalle Entrate, però, la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta” in quanto l’articolo 121 del decreto Rilancio non fa riferimento a questa possibilità. Quindi l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.

8.5 Il monitoraggio degli edifici

Infine con il comma 4-bis dell'art. 119 è stata prevista la possibilità di ricomprendere nel sismabonus anche gli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Per avere l'agevolazione, però, è necessario che il sistema sia installato a fronte degli interventi di consolidamento realizzati.

Di seguito la tabella allegata al decreto D.M. Requisiti che riporta l'elenco degli interventi di efficientamento energetico e consolidamento ammessi al Superbonus con l'indicazione dell'aliquota ordinaria, dell'ammontare della spesa ammessa o dell'ammontare della detrazione prevista.

# 9.

# Le asseverazioni

La riduzione delle classi energetiche dell'edificio deve essere asseverata. Obbligatoria la trasmissione della documentazione all'ENEA da parte del tecnico abilitato. Ai fin del Superbonus va attestata anche la congruità della spesa

9.1 La riduzione di due classi

Il comma 3 dell'art. 119 indica i requisiti minimi da rispettare ai fini della fruizione dell’agevolazione, prevedendo uno standard elevato. Gli interventi dovranno assicurare, infatti, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (passaggio da A3 a A4). Il rispetto dei requisiti dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato dal progettista, dal direttore dei lavori o tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Inoltre per la coibentazione dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali che rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) previsti per le costruzioni, sia per quel che riguarda l'efficienza energetica che per la possibilità di riciclo dei materiali stessi. L'utilizzo dei materiali previsti dalle norme ambientali deve essere attestato dal progettista dei lavori (comma 13).

La riduzione del fabbisogno energetico è una condizione indispensabile per il Superbonus anche in caso di edifici che già sono in una classe energetica alta. Quindi anche quando l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta è obbligatorio, anche se non è possibile salire di classi. Così in particolare, chiarisce la circolare, se l’edificio si trova in classe energetica “A3” basterà salire alla classe successiva “A4” per veder riconosciuta la detrazione nella misura del 110%. La stessa precisazione, a scanso di è stata introdotta nel testo del decreto D.M. Requisiti tecnici.

9.2 Gli attestati

Condizione indispensabile per ottenere il visto è quella di avere l'asseverazione dei tecnici sui lavori effettuati.

In dettaglio:

- per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico:

- i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA;

- per quanto riguarda il consolidamento antisismico:

- l'efficacia al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Con il D.M. D.M. Requisiti sono state dettare le regole per l'asseverazione. In particolare per quel che riguarda l'APE non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati.

Gli APE per i condomini detti "convenzionali", dovranno quindi essere predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice Epgl, nren, rif standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio. Gli APE ante e post intervento possono essere redatti dal progettista dei lavori e non debbono essere depositati al catasto regionale.

## 9.2.1 Asseverazioni a stato avanzamento lavori

Con il comma 13-bis, l'art. 119 consente il rilascio dell'asseverazione anche a stato di avanzamento dei lavori (SAL). Non potranno comunque essere previsti più di due SAL per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento (comma 1-bis art. 121). Con questa modifica sarà possibile quindi scontare i lavori in corso d'opera.

9.3 I costi congrui

In riferimento invece alla congruità dei costi che deve essere oggetto dell'asseverazione prevista dal comma dell'art. 119, il D.M. D.M. Requisiti tecnici precisa che il tecnico abilitato che la sottoscrive deve allegare il computo metrico e asseverare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  - i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;

  - nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione.

Il D.M. chiarisce inoltre che sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, nonché per l'asseverazione, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A tutela dei contribuenti diventa obbligatoria, per i professionisti interessati, la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

9.4 Il Visto di conformità

Il visto di conformità è obbligatorio per poter usufruire del Superbonus, in base a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 119. Il visto di conformità (comma 11) deve essere apposto sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta maggiorata. Per poter effettuare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura ai soli fini del Superbonus, il decreto Rilancio prevede l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati ossia:

- gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

- I soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

- I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

Il comma 12 stabilisce che I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati esclusivamente in via telematica come già previsto per tutte le altre operazioni di cessione del credito.

In ogni caso è stato specificato che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Il comma 14 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’organo addetto al controllo è il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 15 precisa che rientrano tra le spese detraibili nell'ambito del Superbonus anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità.

9.5 La documentazione

L'Agenzia delle entrate con la circolare 30/20 ha dettato la lista della documentazione necessaria ai fini del visto di conformità.

L'elenco è molto puntuale.

| Tipologia presupposti | Documenti e dichiarazioni sostitutive |
| --- | --- |
| Soggetti - Condomìni, per parti comuni di edifici residenziali (se non residenziali nel complesso solo ai possessori di unità immobiliari residenziali) - Persone fisiche, per unità immobiliari residenziali (esclusi categorie A1, A8, A9) - Proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) - Conduttore a titolo di locazione, anche finanziaria - Comodatario - Familiare convivente - Erede - Socio cooperativa a proprietà indivisa indivisa - Coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione - Futuro acquirente - IACP o assimilati, per immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica - Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, per immobili posseduti e assegnati ai soci - ONLUS - Organizzazione di volontariato - Associazione di promozione sociale - ASD o SSD, per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi - Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, per impianti solari fotovoltaici dalle stesse gestiti | Titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei casi - Dichiarazione sostitutiva di proprietà dell’immobile o visura catastale - Contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario - Contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario - Certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente - Copia della dichiarazione di successione e dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile - Verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di assegnazione - Sentenza di separazione - Contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso - Documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva - Documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità sociali |
| Condomìni - Condominio - Condominio minimo | A seconda del condominio - Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione dell’amministratore di condominio - Delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo |
| Altre condizioni soggettive - Possesso di redditi imponibili in Italia - Destinazione dell’unità immobiliare (persone fisiche) - Limitazione a due unità immobiliari (persone fisiche) - ASD e SSD | - Dichiarazione sostitutiva del possesso di redditi imponibili in Italia - Dichiarazione sostituiva che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale, - Dichiarazione sostitutiva che il Superbonus è richiesto per un massimo di due unità immobiliari - Dichiarazione sostitutiva che il Superbonus limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi |
| Aspetti contabili - Documenti di spesa - Strumenti di pagamento - Sostenimento della spesa nel periodo agevolato secondo i criteri - di cassa (persone fisiche, enti non commerciali) - di competenza (imprese, società, enti commerciali) - Cessione del credito corrispondente alla detrazione - Sconto in fattura (contributo corrispondente alla detrazione, anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto) - Rispetto dell’importo massimo delle spese agevolabili | A seconda dei casi - Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza del d.P.R. n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati ibonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) - Certificazione dell’amministratore di condominio - Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore |
| Abilitazioni amministrative | - Abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con ricevuta di deposito - Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente - Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza |
| Superbonus antisismico art. 119 Interventi trainanti - Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1- bis a 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63/2013 su parti comuni, su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti (c. 4) Interventi trainati - Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (c. 4-bis) - Installazione di impianti solari fotovoltaici (c. 5) - Sistemi di accumulo integrati (c. 6) | Asseverazioni e attestazioni tecniche - Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori - Ricevuta di deposito presso lo sportello unico - Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali - Polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione - Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante - Relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del DM del 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito In presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato |
| Superbonus efficientamento energetico art. 119 Interventi trainanti - Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (c. 1, lett. a) - su parti comuni - su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (c, 1, lett. b, c) - su parti comuni - su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti Interventi trainati - Efficientamento energetico ex art. 14 del DL n. 63/2013 (c. 2) - Installazione di impianti solari fotovoltaici (c. 5) - Sistemi di accumulo integrati (c. 6) - Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (c. 8) | Asseverazioni e attestazioni tecniche - Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori - Ricevuta di trasmissione all’Enea - Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea - Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante intervento Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) post intervento - Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali - Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione - Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante In presenza di soli interventi trainati(1) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato 1. salvo che l’edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali |

# 10.

# L'opzione per sconto o cessione del credito

Le regole per l'esercizio dell'opzione per lo sconto o la cessione del credito sono state definite dal Provvedimento delle Entrate dell'8 agosto 2020. Le comunicazioni per le spese effettuate nel 2021 possono essere inviate fino al 16 marzo 2022

10.1 Modello e termini

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, va comunicato all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” da inviare per via telematica. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

In caso di opzione per le rate residue di detrazione non fruite, invece, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

10.2 Chi deve effettuare l'invio

Tranne che nel caso del Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui, invece, si sia chiesto il Superbonus, la comunicazione è inviata obbligatoriamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Per quel che riguarda gli interventi condominiali, la comunicazione è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Non c'è obbligo in questo caso di far effettuare l'invio dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Nel caso di cessione di rate residue, invece, la comunicazione deve essere inviata dal singolo condomino interessato.

Nei mini condomini in cui non c'è obbligo di nominare l’amministratore la comunicazione è inviata da uno dei condòmini. In caso di visto di conformità ai fini del Superbonus, invece, è sempre obbligatorio rivolgersi al soggetto che rilascia il visto di conformità.

10.3 Il recupero delle agevolazioni indebite

In caso di detrazioni non spettanti, il decreto prevede che fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate da parte sua procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. In assenza dei requisiti richiesti provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che l'hanno richiesta. Prevista la sanzione fino al 30%. Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicabilità di una sanzione fino a 8.000 euro per la violazione degli obblighi relativi alla contabilità, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo.

# Appendice normativa

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

| Art. 119. (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) |  |
| --- | --- |
| Testo come modificato dalla legge di conversione dl 77/2021 |  |
| 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. | Introduzione Superbonus e lista interventi |
| 1-bis. Ai fini del presente articolo, per ''accesso autonomo dall'esterno'' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. | Definizione di accesso autonomo |
| 1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. |  |
| 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. | Superbonus immobili collabenti privi di APE |
| 2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. | Riconoscimento del Superbonus per tutti gli interventi di efficienza energetica e di abbattimento delle barriere architettoniche eseguiti congiuntamente agli interventi del comma precedente |
| 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. | Obbligo di riduzione di due classi energetiche per l'edificio ai fini del Superbonus. Detrazione ammessa anche per demolizione e ricostruzione |
| 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. | Estensione al 30 dicembre 2023 della detrazione per gli IACP |
| 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo 18 unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90%. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. | Superbonus per il consolidamento sismico esteso all'installazione degli ascensori |
| 4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. | Superbonus per sistemi di monitoraggio antisismico in aggiunta al consolidamento |
| 4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 22, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. | Superbonus nei comuni colpiti da eventi sismici con dichiarazione dello stato di emergenza |
| 5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni KW di potenza nominale. | Superbonus pannelli fotovoltaici per installazione contemporanea a coibentazione o consolidamento antisismico e relativi limiti di spesa |
| 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. |  |
| 6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni KWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. | Superbonus sistemi di accumulo per il fotovoltaico |
| 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma. | Obbligo di cessione dell'energia elettrica non autoconsumata al GSE |
| 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. | Superbonus per le colonnine di ricarica |
| 8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. | Estensione al 31 dicembre per i lavori su edifici con più unità se realizzati al 60% entro giugno e senza condizioni per gli edifici condominiali |
| 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi 19 le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. | Lista soggetti destinatari del Superbonus |
| 9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo, degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. | Maggioranze per l'approvazione dei lavori condominiali e per consentire l'imputazione delle spese solo a parte dei proprietari |
| 10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. | Numero massimo di singoli immobili sui quali i contribuenti IRPEF possono ottenere il Superbonus |
| 10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione. | Superbonus ospizi e RSA, requisiti amministratori e modalità calcolo importi agevolabili |
| 10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita. | Termine trasferimento di residenza per acquisto come prima casa di immobili con interventi di Superbonus |
| 10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta mesi” | Termine conclusione lavori per accedere a sismabonus acquisti |
| 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. | Obbligo visto di conformità |
| 12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. | Comunicazione opzione |
| 13. Ai fini della detrazione del 110% di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. | Obbligo asseverazione |
| 13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i D.M. Requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. | Asseverazioni stato avanzamento lavori |
| 13-ter Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. | Equiparazione interventi a manutenzione straordinaria su tutti gli immobili. |
| 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. | Conferma poteri Comuni |
| 13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. | Interventi di edilizia libera senza stato attuale e senza certificato di agibilità |
| 14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. | Sanzioni per asseverazioni infedeli e polizze assicurative |
| 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. | Cartello di cantiere |
| 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11. | Detrazione per le asseverazioni |
| 15-bis. le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. | Esclusione dal Superbonus per gli immobili di lusso |
| 16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione». | Aliquota 50% per infissi, schermature solari e caldaie a condensazione senza sistemi di termoregolarizzazione evoluti |
| 16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 KW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 21 modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 KW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. | Utilizzo energia prodotta da pannelli fotovoltaici condominiali al di fuori dell'attività commerciale |
| 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 KW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 KW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. | Esenzione detrazione per gli impianti condominiali oltre i 20 KW |

| Art. 121. (Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali) |  |
| --- | --- |
| 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. | Introduzione opzione sconto in fattura o credito d'imposta cedibile per le spese degli anni 2020 e 2021 |
| 1-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. | Opzione ammessa a stato avanzamento lavori |
| 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1- quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1 d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; | Opzione per sconto o cessione del credito per manutenzione straordinaria, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica |
| 3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. | Modalità di utilizzo del credito in compensazione |
| 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. | Attività di controllo |
| 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 | Recupero del credito indebitamente usufruito |
| 6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. | Responsabilità in solido del fornitore |
| 7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. | Adozione provvedimenti delle Entrate |
| 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. | Opzione anche per le spese relative al Superbonus sostenute nel 2022 |

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia - come modificato dal decreto 34/2020

Art. 14

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65%, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%.

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

2-bis. La detrazione nella misura del 50% si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da alimentati a biomassa combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonchè su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonchè dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[...]

Art. 16

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.

1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonchè le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

[…]

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

[…]

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Modulo CILA superbonus

Scarica il modulo in formato PDF